ICS 35.240.50

M 54

DB43

地方标准

DB 43/ T XXXX—2019

农机北斗作业远程监测系统

Agricultural Vehicles Working Remote Monitoring System based on BeiDou Navigation Satellite System

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　终端技术要求	2

5　平台技术要求	5

6　试验方法	7

7　安装要求作业终端	8

前  言

本标准由湖南星索尔航空科技有限公司提出。

本标准由湖南省农业机械试验鉴定总站技术归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

农机北斗作业远程监测系统

- 范围

本标准规定了农机北斗作业远程监测系统的术语和定义、终端技术要求、平台技术要求、试验方法和安装要求等内容。

本标准适用于农机北斗作业远程监测系统，包括农机北斗作业远程监测终端和农机作业远程监测系统平台。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4208-2008  外壳防护等级（IP代码） QC/T 413 汽车电气设备基本技术条件

GB/T 5262-2008  农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 9254-2008  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 9969-2008  工业产品使用说明书 总则

GB/T 19056-2012 汽车行驶记录仪标准

GB/T 19392-2013  车载卫星导航设备通用规范

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.3-2016  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

BD 410001-2015  北斗/全球导航卫星系统（GNSS）接收机数据自主交换格式

BD 440018-2017  北斗地基增强系统基于中国移动通信网数据播发接口规范

- 术语和定义

  - 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 农机北斗作业远程监测系统 Agricultural vehicle BD working remote monitoring system

以北斗卫星接收机的主机板为核心部件，能按照用户的要求输出相应结果的系统或设备，由农机北斗作业远程监测终端（以下简称终端）、农机作业远程监测系统平台（以下简称平台）、计算机通信网络等组成。各系统部分之间通过网络的互联互通，实现农业生产中的农机作业管理和数 据交换共享。

- 农机北斗作业远程监测终端  Agricultural vehicle BD working remote monitoring device

农机北斗终端是安装在作业机具上，具有卫星定位、无线通信、机具识别、 图像采集、显示报警等功能的装置，以下简称终端。

- 农机作业远程监测系统平台   Agricultural vehicle working remote monitoring platform

农机作业远程监测系统平台，通过接收终端上传的作业信息、存储和管理农机作业数据、精准计量农机作业面积、统计汇总数据，提供数据导出和报表打印等功能，以下简称平台。

- 作业里程   Working distance

作业机组在工作状态下行驶的里程。

- 作业地块面积  Working field area

作业机组在工作状态下，行驶轨迹覆盖空间区域的面积。

- 作业面积精度   Operation area precision

作业机组作业后，农机作业远程监测系统测量作业面积与实际作业面积的误差百分比（%）。

- 在线农机   Online agricultural vehicles

当前连接到农机作业远程监测系统平台，且正常定位的车辆。

- 作业日报单 Daily report for operation

作业机组一天作业情况的表单，包含作业机组信息、以及详细的作业信息等。

- 终端技术要求

  - 一般要求

    - 组成

终端应包括微控制器、卫星定位模块、无线通信传输模块、数据存储模块、电源处理模块、显示报 警装置、机具识别装置、图像采集装置、卫星定位天线、无线通信天线等，可包括操作键、读卡器、信息发布等设备，以及视频、农机驾驶员信息采集设备等。

    - 外观

终端的外观应无锈蚀、锈斑、裂纹、褪色、污迹、变形、镀涂层脱落，亦无明显划痕、毛刺；塑料件应无起泡、开裂、变形；灌注物应无溢出等现象；结构件与控制组件应完整，无机械损伤。

    - 铭牌

终端应有清晰耐久的铭牌标志。铭牌应安装在主机外表面的醒目位置，铭牌尺寸应与主机结构尺寸相适宜，铭牌应包括下列内容：

终端名称、型号及规格； 制造厂名及商标； 产品出厂年月及编号。

    - 文字、图形、标志

终端应有使用说明。面板的按键、接口等部位应有文字、并要求所配文字耐久、醒目；使用说明、铭牌和标志中的文字应使用中文，根据需要也可以同时使其他文字，但应保证中文在其他文字的上面(或左面)。

    - 包装要求

      - 标签

产品的外包装应体现如下内容：

—产品中文名称、规格型号、种类、标准电源电压、结构尺寸；

—制造商名称、详细地址、邮编、电话、产品商标、制造日期、制造地。

      - 产品合格证

每台出厂的终端必须有产品检验合格证，检验合格证应有如下内容： 产品名称、型号、种类；制造商名称； 出厂检验结论、检验日期； 检验员标识。

      - 包装箱

产品的包装箱应满足以下要求：

—包装箱应符合防潮、防尘、防震、运输的要求。

—单个包装箱内应有使用说明书、保修卡、产品合格证或检验标志及附件清单。

    - 材质

应符合无毒害、无放射性的要求。

  - 功能要求

    - 开机自检

终端应具备开机自检功能，通过信号灯或显示装置明确表示终端当前主要状态，包括定位功能及通信功能等。若出现故障，则通过信号灯或显示装置等方式显示。

    - 定位功能

终端应具有接受和确认农机作业远程监测系统平台的监控和请求，能支持卫星定位，能够提供实时的时间、经度、纬度、速度和航向等定位状态信息，差分定位功能为可选。

    - 机具识别

具有接受农机作业远程监测系统平台的参数修改请求，终端应能在更换作业机具时，支持与不同机具识别装置连接，自动获取作业机具类型、作业幅宽等信息。

    - 图像信息采集

终端应具有图像信息采集功能，图像信息采集应满足以下技术要求：

a) 至少支持一路摄像头；

b) 摄像头应支持夜视功能；

c) 可设置多种成像分辨率，至少支持 320×240；

d) 可支持对图像数据标记，该类图像不允许被覆盖。

    - 人机交互显示

终端支持通过显示装置，实时的显示作业信息；终端应具有人机交互功能，通过显示装置，可结合信号指示灯、语音提示功能等设备向驾驶员提供信息。

    - 报警

终端应具备自动或人工报警功能，在终端出现故障时，应以声、光、文字等方式向农机驾驶员提示。

    - 数据存储

终端应支持将定位信息、作业深度、作业状态等监测信息保存至数据存储模块中，存储模块应具有60G以上的存储容量。

    - 终端用户权限认证

应存储识别信息，向平台发送识别信息并得到权限认证

    - 终端管理

终端应支持固件升级。

  - 性能要求

    - 定位性能指标

定位性能应满足以下技术要求：

定位数据采样间隔不大于2秒；

卫星接受通道不小于12个；

接收灵敏度：优于-130dBm；

数据输出更新频率：不低于1Hz。

    - 作业数据采集性能

田间作业环境下，终端作业数据采集时间间隔不大于2 s，或采集距离不超过5 m。

    - 无线通信性能

终端应具有无线通信功能，在无线通讯系统的覆盖范围内能够与平台进行有效的通信，无线通讯模块的性能要求应符合BD 440018-2017。

    - 电气性能

      - 电源电压适应性

在按表 2 给出的电源电压波动范围进行电压适应性试验时，试验后终端各项功能均应正常。

- 电气性能试验参数 单位：伏特

| 标称电源电压 | 电源电压 波动范围 | 极性反接 试验电压 | 过电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9～16 | 14±0.1 | 24 |
| 24 | 18～32 | 28±0.2 | 36 |

      - 耐电源极性反接性能

在表 1 规定的标称电源电压极性反接试验下，终端应能承受 1分钟的极性反接试验，除熔断器外（允 许更换烧坏的熔断器）不应有其他电气故障。试验后终端各项功能均应正常。

      - 耐电源过电压性能

在表 1 规定的过电压下，应能承受 1分钟的电源过电压试验。试验后终端各项功能均应正常。

      - 连接导线、接插件

连接导线、接插件性能应符合 GB/T 19056的相关要求。裸露在外的线需要用波纹管保护，终端的连接线要保持 整齐、固定避免与锋利锐口接触，线束内的导线要有序编扎。接插器防尘、防水、震动性的要求

    - 环境适应性

      - 气候环境适应性

终端的存储温度至少为-40℃~85℃，工作温度至少为-10℃~65℃，相对湿度： 10~90%RH。

      - 机械环境适应性

振动与冲击应符合GB/T 19392-2013中4.3的要求。

      - 防护等级

终端的防护等级应满足以下要求：终端部分安装在作业机具驾驶室内的装置外壳防护等级应符合GB/T 4208-2008中IP54的要求。

终端图像采集装置、机具识别装置等需要安装在作业机具驾驶室外的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2008中IP66的要求。

连接线和接插器的防护等级应符合GB/T 4208-2008中IP66的要求。

    - 电磁兼容性

电磁兼容性应符合GB/T 17626.3的要求。

    - 可靠性

终端的平均无故障时间间隔（MTBF）应不大于3000 h。

- 平台技术要求

  - 功能要求

    - 数据接收功能

平台应具备接收终端上报的作业信息和图像信息的功能。

    - 数据处理功能

平台应具备对终端上报的作业信息和图像信息处理分析的功能。

    - 数据存储功能

平台应具备存储终端上报的作业信息和图像信息以及数据处理分析结果的功能。

    - 报表导出/打印功能

平台中所有查询结果及统计分析结果应支持 excel 的报表导出或者打印功能。

    - 实时监控功能

平台应具备能够对当前在线农机进行实时监控的功能，可以查看农机具属性信息、机组时空信息、 作业详细信息等。

    - 轨迹回放功能

平台应具备对作业机组历史作业轨迹信息回放、再现的功能。

    - 作业面积计算功能

平台应具有对作业机组接受用户完成作业信号后的区域面积计算功能。

    - 作业量统计功能

平台应具备对作业机组作业数据按照行政区划、时间、统计指标等进行统计，并可按照不同图表类 型予以显示的功能。

    - 电子地图管理

电子地图应具备包括放大、缩小、平移、全图、距离量算、面积量算、比例尺显示等基本操作；具 备电子地图的鹰眼功能、标注功能、图层控制功能、量算功能。

  - 性能要求

    - 总体性能

平台总体性能应该至少满足以下要求：

支持 7×24 h不间断运行；

在没有外部因素影响的情况下，故障恢复时间不超过2 h。

    - 作业面积计算精度

作业面积计算误差不大于3%。

    - 终端接入性能

终端接入性能应满足以下要求：

具有大量作业数据高并发处理能力；平均 1000 条/s，峰值 3000 条/s；

平台应能支持至少 100,000 台终端接入，支持超过 100,000 个动态目标的监控能力。

    - 响应时间

最大并发用户数达到其系统设计要求时，各事务平均响应时间不应超过单用户平均响应时间的5倍。

    - 电子地图数据质量

电子地图数据质量至少满足以下要求：

—电子地图应使用经国家测绘局主管部门审核批准的电子地图。

    - 数据存储

数据存储至少满足以下要求：

数据在线存储时间不得少于 10 年；

    - 安全性能

平台安全应满足以下要求：

满足 GB 17859 第 3 级及以上的安全要求； 数据库中的关键数据加密存储，用户密码加密存储； 采用日志对操作和接收及发送的数据记录，至少存储 1 年的日志数据；

采用备份平台机制，保证平台达到较高可用性；平台间数据交换采用加密传输方式。

    - 运行环境要求 平台运行环境应满足以下要求：

通信网关、应用服务器和数据库服务器独立部署； 数据库服务器能支持大数据量存储与检索。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 大气条件

除另有规定外，所有测试应在如下测试用标准大气条件下进行：

a) 温度：-10 ℃～65 ℃；

b) 相对湿度：10%～90%（无凝露）。

    - 测试场地

应选择在无明显遮挡物、无电磁干扰且环视高度角 10°以上无障碍物的地方。

    - 信号采集

除另有规定外，一般利用空中实际的卫星信号进行测试。当利用卫星信号模拟发生器作为标准 测试信号源时，其产生的信号应具有和卫星信号相同的特性。

  - 作业性能指标

终端作业状态下，采用秒表测量作业数据采样时间间隔或卷尺采样距离。

  - 作业面积计算误差

选择规则的矩形试验地块（地块面积不小于 2000 平方米），在农机上安装终端，进行往复直线作业，路径规划和作业时做到基本达到不重不漏。完成作业后，用高精度 RTK-GNSS 终端或其他方法测量试验地块面积。

作业面积计算误差按公式（1）计算。

（1）

p ——作业面积计算误差，单位为百分数（%）；

S1——卫星导航终端计算作业面积，单位为平方米（m2）

S2——试验地块面积，单位为平方米（m2）。

- 安装要求

  - 总体要求

终端安装应避免改变农机本身的电气结构与布线，保证不会因为终端的安装而产生安全隐患。

  - 终端主机安装

终端主机的安装应该满足以下要求：

a) 安装区域应该远离碰撞、过热、阳光直射、废气、水和灰尘，同时注意选择在通风、散热条件 好的地方，尽量保证隐蔽安装，不影响原农机外观和人员操作；

b) 显示报警装置应安装在农机操作人员容易观察的位置；

c) 图像获取装置应安装在农机中间位置较高处。调节拍照角度，使摄像头能够拍摄到完整的农机 和作业场景；

d) 终端固定应保证不会松动。应使用螺丝进行固定，不能使用胶粘工艺。

  - 天线的安装

卫星定位天线应安装在高处、无遮挡，且应在农机的中心线上；天线应远离其它敏感的电子设备，并保证信号的正常接收与传输。

  - 安装布线

安装布线应满足以下要求：

a) 布线应保证整齐安全地连接、固定，线路用线夹固定好。走线固定在波纹管理。安装完毕后， 电线没有外露；

b) 布线时应避免农机运行过程中剐蹭、拽断线缆，避免作业过程中隆起的土块、秸秆等挂断线缆。

  - 安装完成后的测试

终端完成安装后应按照产品的使用说明书进行测试，保证各项功能正常。安装测试完成后，作业质量监测装置的安装位置不可变动。如安装位置发生改变，需要重新进行标定测试。

_________________________________